Le convoyeur représenté ci-dessus sert au convoyage de caisse. Les données géométriques sont les suivantes :

- Rayon du tambour Rt = 0,2 m.

- A est un point coïncident entre 1 et 2.

- VA,20=0,5 x.

L’entraînement du tambour 1 s’effectue au moyen d’un moteur électrique non représenté.

1° Phase :

Durant la phase d’accélération, le tambour effectue un déplacement angulaire de 120° avant d’arriver à sa vitesse nominale.

- Calculer l’accélération angulaireω10'.

- Calculer l’accélération tangentielleγt. Que représente-t- elle pour la caisse ?

- Calculer l’accélération normaleγn.

- En déduire la valeur de l’accélération d’un point de la périphérie du tambour.

- De combien s’est déplacé le tapis, à partir du point A, durant la phase d’accélération.

2° Phase :

Pendant la phase de transport, à vitesse constante, la caisse s’est déplacée de 50 m.

- Combien de temps a-t-il fallut à la caisse pour parcourir cette distance ?

3° Phase :

La phase de décélération dure 3s, pendant lesquelles la caisse parcours une distance de 1 m.

- Quelle est la valeur de la décélération linéaire ?

- Quelle est la valeur de l’angle d’enroulement du tapis sur le tambour pendant cette phase ?