Mise en situation :

Cette sauterelle est utilisée pour bloquer des pièces sur des tables de machines outils. Son principe de fonctionnement est à « genouillère »  ce qui permet de développer des efforts considérable en fin de course.

L’ouverture, et la fermeture, sont assurées par le déplacement de la tige de vérin en liaison pivot glissant d’axe (FD). Le corps du vérin est relié au bâti par une liaison pivot d’axeF,z. Toutes les autres liaisons peuvent être assimilées à des articulations d’axez. Le système est composé de cinq classes d’équivalences détaillées sur le document DT3.

Problématique :

Pour éviter le rebond du tampon de serrage sur la pièce, la vitesse d’arrivée du tampon en projection sur l’axe des ordonnées ne doit pas dépasser 100 mm/s. On se propose donc de déterminer la vitesse du débit du vérin afin de pouvoir tenir le cahier des charges.

1°Partie : Détermination des mobilités.

- Mvt4/0 : ______________________________________________________________

- TA,4/0 : ______________________________________________________________

- TB,4/0 : ______________________________________________________________

- Mvt3/0 : ______________________________________________________________

- TD,3/0 : ______________________________________________________________

- Mvt1/5 : ______________________________________________________________

- Mvt5/0 : ______________________________________________________________

- Mvt2/0 : ______________________________________________________________

2°Partie : détermination des différentes vitesses.

L’échelle du tracé sera de 1 mm/s représenté par 1 mm.

- TracerVA,4/0.y=100 mm/s ; VA,4/0.yveut dire que l’on prend la vitesse en projection sur les ordonnées.

- Comment doit être le support de VA,4/0 :

- En déduireVA,4/0.

- Par la méthode du C.P.R., appliquée au B.C.E. 4, déterminerVB,4/0.

- Ecrire la composition des vitesses pour VB,2/0 et pourVD,5/0.

- VB,2/0=

- VD,3/0=

- En appliquant l’équiprojectivité au B.C.E. 2, déterminerVD,2/0.

- En déduireVD,1/5. Cela correspond à la vitesse de sortie de la tige de vérin.

- VD,1/5=

- Quelle est la vitesse angulaire de rotation ω5/0 ?

- ω5/0=

- Sachant que le diamètre du piston est de 38 mm, déterminer le débit à l’entrée du vérin. On rappelle que l’unité du débit qv est en m3/s. Il est accepté les sous-multiples de volume. On rappelle que 1 litre fait 1 dm3.

qv =